6，智能分卡（纸）机、自动分拣系统系列

设备名称：标准智能分卡（纸）机

设备型号：BY-HFT250

一，特性简介：

标准智能分卡（纸）机，是我司根据包装行业需求，结合“智能分页”核心技术研发的一款体型小巧、重量轻便的智能化分页投料系统。因其适用于投放合格证、标签、说明书、纸张等产品而用于各种包装生产线上；相比于普通的分页设备，其具有非常明显的产品适应性、安装便利性、高速响应性能、非常高的投料准确度以及完全开放的通讯端口便于独立控制或者组网，特别适合代替人工投放，实现无人车间。

其配置有“重页检测”和“连页检测”系统、卡料检测、无料提醒报警功能，配备触摸屏、PLC 控制，参数设置简单、操作便捷而受用户称赞；尤其对折页、风琴折页具有很好的适应性，重张检测报警停机、 计数、 按设定数量和时间投料、 无料报警停机、 内控/外控模式触发投料功能一应俱全…。

标准智能分卡（纸）机目前有两款机型分别为：1,直接投料型（型号：BY-HFT250）；2，输送投料型（型号：BY-HFT250S）；将多个“智能分卡机”组网后就成了“自动投料分拣系统”，根据组网类型不同而分为三种机型：1，“T型步进（间歇）分拣系统（型号：BY-MFJ3000-06）”；2，“—型步进（间歇）分拣系统（型号：BY-MFJ6000-07）”；3,“一型连续分拣系统（型号：BY-MFJ6000-06）”。

“直接投料型分卡（纸）机”与“输送投料型”最大的差别在于是否带输送线体，“直接投料”型不含输送线体，方便直接安装投放产品，无法安装其余工艺设备，比如：标识设备、采集设备等；而“输送投料”型带输送线体，需要经过短的输送过程才可以投料，方便安装标识设备和采集设备等。将其组网后成为自动投料分拣系统，三种组网机型区别于分卡机与流水线排布形式和流水线的运动方式，具体以需参考应用要求而选择。外形可以选择不锈钢或者碳钢烤漆，颜色可以定制。

更多详细信息请点击…

二，参考图纸：

1，直接投料型分卡（纸）机图纸：

2，输送投料型分卡（纸）机图纸：

3，T型步进（间歇）分拣系统图纸：

4, —型步进（间歇）分拣系统图纸:

5, 一型连续分拣系统

三，设备参数：

1，直接投料型分卡（纸）机参数

A，外形尺寸：长*宽*高=485*563*345mm，（无输送带）

B，重量：20KG

C，电源：220VAC

D，功率：约500W

E，效率：0-300个/分钟（以100mm尺寸产品为参考）

F，皮带运行速度：0-50m/min（连续可调）

G，产品适应尺寸范围：长*宽*厚=55-200*50-250*0.1-3mm

H，调速（控制）方式：触摸屏+PLC

I，电机及传动：伺服+同步带

J，一次堆料高度：100mm或200PCS（视具体产品而定）

K，适应产品类型或规格：各种单张彩页，折页纸，卡片，说明书，标签，小册子

L，机身材料：不锈钢或烤漆（颜色支持定制）

M，安装形式：独立安装，桌面式

N，特殊功能：重页检测、连页检测、无料检测提醒、卡料检测提醒

2，输送投料型分卡（纸）机参数

A，外形尺寸：长*宽*高=685*370*485mm，（有输送带）

B，重量：25KG

C，电源：220VAC

D，功率：约500W

E，效率：0-300个/分钟（以100mm尺寸产品为参考）

F，皮带运行速度：0-50m/min（连续可调）

G，产品适应尺寸范围：长*宽*厚=55-200*50-250*0.1-3mm

H，调速（控制）方式：触摸屏+PLC

I，电机及传动：伺服+同步带

J，一次堆料高度：100mm或200PCS（视具体产品而定）

K，适应产品类型或规格：各种单张彩页，折页纸，卡片，说明书，标签，小册子

L，机身材料：不锈钢或烤漆（颜色支持定制）

M，安装形式：独立安装，桌面式

N，特殊功能：重页检测、连页检测、无料检测提醒、卡料检测提醒

3，T型步进（间歇）分拣系统参数

A，外形尺寸：长*宽*高=3500*860*1220mm

B，重量：700KG

C，电源：220VAC

D，功率：约2.0KW

E，效率：0-3000套/分钟（以100mm尺寸产品为参考）

F，皮带运行速度：0-30m/min（间歇/步进运行）

G，产品适应尺寸范围：长*宽*厚=40-180*60-140*0.05-3mm

H，调速（控制）方式：触摸屏+PLC+计算机

I，电机及传动：伺服+同步带

J，适应产品类型或规格：各种单张彩页，折页纸，卡片，说明书，标签，小册子

L，机身材料：不锈钢或烤漆（颜色支持定制）

M，安装形式：独立安装，落地式

N，特殊功能：重页检测、连页检测、无料检测提醒、卡料检测提醒

O，一次分拣产品种类：6类（可定制）

4，—型步进（间歇）分拣系统参数

A，外形尺寸：长*宽*高=3500*700*1220mm

B，重量：700KG

C，电源：220VAC

D，功率：约2.0KW

E，效率：0-6000套/分钟（以100mm尺寸产品为参考）

F，皮带运行速度：0-30m/min（间歇/步进运行）

G，产品适应尺寸范围：长*宽*厚=40-180*60-140*0.05-3mm

H，调速（控制）方式：触摸屏+PLC+计算机

I，电机及传动：伺服+同步带

J，适应产品类型或规格：各种单张彩页，折页纸，卡片，说明书，标签，小册子

L，机身材料：不锈钢或烤漆（颜色支持定制）

M，安装形式：独立安装，落地式

N，特殊功能：重页检测、连页检测、无料检测提醒、卡料检测提醒

O，一次分拣产品种类：7类（可定制）

5，—型连续分拣系统参数

A，外形尺寸：长*宽*高=5500*700*950mm

B，重量：700KG

C，电源：220VAC

D，功率：约2.0KW

E，效率：0-6000套/分钟（以100mm尺寸产品为参考）

F，皮带运行速度：0-35m/min（连续运行）

G，产品适应尺寸范围：长*宽*厚=55-200*50-200*0.1-3mm

H，调速（控制）方式：触摸屏+PLC+计算机

I，电机及传动：伺服+同步带

J，适应产品类型或规格：各种单张彩页，折页纸，卡片，说明书，标签，小册子

L，机身材料：不锈钢或烤漆（颜色支持定制）

M，安装形式：独立安装，落地式

N，特殊功能：重页检测、连页检测、无料检测提醒、卡料检测提醒

O，一次分拣产品种类：7类（可定制）

四，设备照片：

1，直接投料型分卡（纸）机

2，输送投料型分卡（纸）机

3，T型步进（间歇）分拣系统

4，—型连续分拣系统参数

5，—型连续分拣系统

五，运用视频：